# Review High level technical design

Door: Hans Damen

Datum: 18 juni 2012

Paragraaf 3.2

Huidige situatie clusters:

| **Lokatie** | **Range** | **Subnetmask** | **Max aantal hosts** |
| --- | --- | --- | --- |
| Cluster BAW | 172.18.0.0 - 172.18.31.255 | 255.255.224.0 | 8190 |
| Cluster Veluwe West | 172.18.32.0 - 172.18.63.255 | 255.255.224.0 | 8190 |
| Cluster BWAO | 172.18.64.0 - 172.18.95.255 | 255.255.224.0 | 8190 |
| Cluster IJsselstreek | 172.18.96.0 - 172.18.127.255 | 255.255.224.0 | 8190 |

Huidige situatie eVPN verbindingen (deze private verbindingen zijn rechtstreeks op de Cisco stack aangesloten):

| **Lokatie** | **Subnet** | **IP adres** | **IP adres** | **Vlan** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cluster BAW | 172.31.224.0/24 | Apeldoorn=172.31.224.254/24 | Doetinchem=172.31.224.1/24 | 801 |
| Cluster IJsselstreek | 172.31.225.0/24 | Apeldoorn=172.31.225.254/24 | Zutphen=172.31.225.1/24 | 802 |

Huidige situatie lokale VLAN’s in Apeldoorn

| **Subnet** | **Subnet mask** | **Vlan** | **Devices** |
| --- | --- | --- | --- |
| 172.17.2.0/24 | 255.255.255.0 | 2 | Network management, Netwerk/Cisco componenten |
| 172.17.5.0/24 | 255.255.255.0 | 5 | Beheer (admins, iLo, etc.) overige infra |
| 172.17.10.0/24 | 255.255.255.0 | 10 | Backoffice, servers en IT gerelateerde werkstations |
| 172.17.16.0/22 | 255.255.252.0 | 16 | Frontoffice WLAN, werkstations |
| 172.17.20.0/22 | 255.255.252.0 | 20 | Frontoffice LAN, werkstations |
| 172.17.24.0/24 | 255.255.255.0 | 24 | Printers en scanners |
| 172.17.25.0/24 | 255.255.255.0 | 25 | Opleidingsomgeving |
| 172.17.30.0/24 | 255.255.255.0 | 30 | Backup netwerk |
| 172.17.31.0/24 | 255.255.255.0 | 31 | VMotion netwerk |
| 172.17.32.0/24 | 255.255.255.0 | 32 | iSCSI netwerk, wordt gebruikt op de NSW04 |
| 172.17.40.0/24 | 255.255.255.0 | 40 | Voice netwerk |
| 172.17.50.0/24 | 255.255.255.0 | 50 | Pre-NAP Guest netwerk |
| 192.168.60.0/24 | 255.255.255.0 | 60 | Private DMZ netwerk |
| 192.168.70.0/24 | 255.255.255.0 | 70 | Interconnect netwerk tussen de Firewall en de ISA's. |
|  |  | 71 | OVOS, RBS netwerk |
| 192.168.75.0/24 | 255.255.255.0 | 75 | Public DMZ, vlan wordt alleen gebruikt op de NSW04 |
|  |  | 77 | Koppelvlak |
| 195.7.142.64/28 | 255.255.255.240 | 80 | Directe toegang tot de internetverbinding |
| 172.17.100.0/24 | 255.255.255.0 | 100 | Testnetwerk |
| 172.17.90.0/24 | 255.255.255.0 | 90 | Updates netwerk voor ICT |

VLAN 31 zal verdwijnen maar VLAN 32 zal vooralsnog nog worden gebruikt. Voorstel voor nieuwe VLAN’s en t.b.v. hyper-V en TMG:

| VLAN ID | Toepassing |
| --- | --- |
| 110 | TMG unicast NLB verkeer |
| 111 | Hyper-V Cluster heartbeat |
| 112 | Hyper-V CSV |
| 113 | Hyper-V Live Migration |

IP subnetten voor TMG:

192.168.114.0/24

192.168.115.0/24

Huidige naamconventies:

- DB = Database

- DC = Domain Controller

- AP = Applicatie

- FW = Firewall

- MA = Management

- BA = Backup

- VS = Virtuele Server

- CX = Citrix

- LB = Load Balancer

- LO = Locatie server

- FP = File en Print

- EX = Exchange

- SA = SAN Storage

- SD = Security Device

- SW = SAN Switch

- SS = Stepping Stone

Paragraaf 9.3.1. Een selecte groep gebruikers voor archief: Inventarisatie nodig.

Is voor het exchange cluster nog een loadbalancer nodig? Kan de aanschaf van een Citrix Netscaler hiermee worden gerechtvaardigd? Ik heb namelijk voor OIV ook nog een loadbalancer draaien, dit is echter een software systeem.

Paragraaf 10.4: Waarom wordt er gemeld dat Hyper-V minder goed performed dan Xenserver en wordt dan toch voor Hyper-V gekozen?

Paragraaf 10.10: In de ontwerpbeslissing staat 2 x Xendesktop. Waarschijnlijk moet dit anders worden geformuleerd (1 voor Xenapp en 1 voor Xendesktop).

Paragraaf 10.28: Is het mogelijk om de herstart van een citrix server af te laten hangen van een check of er actieve sessies zijn? Dit i.v.m. de meldkamer die 24/7 gebruik maakt van de Citrix omgeving.

Paragraaf 10.33. Ik ben er een voorstander van om alleen gebruik te maken van de Citrix web interface. We hebben nu 2 manieren om in te loggen en het lijkt me voor de gebruiker duidelijker dat er maar 1 methode is waarbij je afhankelijk van de plek waarvandaan je inlogt wel of geen passcode moet intypen. Wordt dit ook bedoeld in de ontwerpbeslissing?

Er zijn 2 plekken waarnaar moet worden gekeken wat de consequenties zijn: werkplekken bij de GMA en werkplekken bij RBS. De GMA heeft van niet VNOG-werkplekken intern toegang tot het Citrix netwerk, wij zijn niet verantwoordelijk voor het beheer van deze werkplekken. Bij RBS heeft men middels een oudere versie van Citrix program neighborhood toegang tot zowel het VNOG netwerk als de GMA omgeving.

Paragraaf 11.4: Voorstel is om 1 server de KMS rol te laten vervullen (VMA01 = naam virtuele management server). Op deze manier kan deze functie duidelijk worden beschreven.

Paragraaf 11.6: Op dit moment draait alleen MS DPM 2010. De HP variant

Paragraaf 13.1 + 13.2: Dit is wat mij betreft nog een punt van discussie. Zoals het nu wordt beschreven heb ik praktische bezwaren.

| H.E. (U) | - Kast 60 front - | - Kast 60 back - | - Kast 59 front - | - Kast 59 back - | - Kast 58 front - | - Kast 58 back - | ----- Kast 57 ----- | ----- Kast 54 ----- | ----- Kast 50 ----- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | Geleidpanel | HP switch | Geleidpanel | KVM switch | Geleidpanel |  | Geleidpanel | Geleidpanel | Geleidpanel |
| 46 | Patchpanel | NSW04 | Patchpanel |  | Patchpanel |  | Patchpanel | Patchpanel | Patchpanel |
| 45 | Patchpanel |  | Patchpanel | ** Geleidpanel | Patchpanel | ** Geleidpanel | Patchpanel | Patchpanel | Patchpanel |
| 44 |  |  |  | ** HP SAN switch |  | ** HP SAN switch |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  |  |  |  |  | NDS02 |
| 42 |  |  |  |  |  |  |  |  | plaat |
| 41 |  |  |  |  |  |  |  |  | ** NCG01 |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  | SVS05 |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | SVS10 |  |  |  |  |  | NRT01 |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | NPS01 |
| 34 |  |  | SVS08 |  | SVS09 |  |  |  | NFW01 |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  | NFW02 |
| 32 |  |  |  |  |  |  | SVI01 | MSA05 | Avaya G450 |
| 31 |  |  |  |  |  |  | TAPEDRIVE (OUD) |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  | HP 6300 EVA |  | plaat |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | TAPEDRIVE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | LAPTOP |  |  |  |  |  |  |
| 21 | SBA02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | SBA01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | SDC02 |  | MSA01 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | MSA02 |  |  |  |  |
| 14 | SVS22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | MSW02 |  | MSW01 |  |  |  |  |
| 12 | MSA06 |  | ** SVS31 |  | ** SVS34 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | ** SVS32 |  | ** SVS35 |  |  |  |  |
| 9 | VNOGHOST4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | ** SVS33 |  | ** SVS36 |  |  |  |  |
| 7 | VNOGHOST3 |  |  |  |  |  |  | SFW01 |  |
| 6 |  |  | SVS01 |  | SVS03 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | SFW02 | SCP01 |  |
| 4 | VNOGHOST1 |  | SVS03 |  | SVS04 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | SDC01 | SMA01 |  |
| 2 | SVS11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Note: Systeemnamen waar ** voor staat zijn nieuw te plaatsen systemen.